附录B

突发环境事件风险物质及临界量清单

| 序号 | 物 质 名 称 | CAS号 | 临界量 （吨） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 |  |  |  |  |
| 1 | 甲醛 | 50-00-0 | 0.5 |  |
| 2 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 7.5 |  |
| 3 | 1,1-二甲基肼 | 57-14-7 | 7.5 |  |
| 4 | 乙醚 | 60-29-7 | 10 |  |
| 5 | 甲基肼 | 60-34-4 | 7.5 | 重点环境管理危险化学品 |
| 6 | 苯胺 | 62-53-3 | 5 |  |
| 7 | 敌敌畏 | 62-73-7 | 2.5 |  |
| 8 | 甲醇 | 67-56-1 | 500* |  |
| 9 | 异丙醇 | 67-63-0 | 5 |  |
| 10 | 丙酮 | 67-64-1 | 10 |  |
| 11 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 10 |  |
| 12 | 丁醇 | 71-36-3 | 5 |  |
| 13 | 苯 | 71-43-2 | 10 | 重点环境管理危险化学品 |
| 14 | 天然气 | 74-82-8 | 5 |  |
| 15 | 溴甲烷 | 74-83-9 | 7.5 |  |
| 16 | 乙烯 | 74-85-1 | 5 |  |
| 17 | 乙炔 | 74-86-2 | 5 |  |
| 18 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 10 |  |
| 19 | 碘甲烷 | 74-88-4 | 10 |  |
| 20 | 甲胺 | 74-89-5 | 5 |  |
| 21 | 氰化氢 | 74-90-8 | 2.5 |  |
| 22 | 甲硫醇 | 74-93-1 | 5 |  |
| 23 | 丙烷 | 74-98-6 | 5 |  |
| 24 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 5 | 重点环境管理危险化学品 |
| 25 | 乙胺 | 75-04-7 | 10 |  |
| 26 | 乙腈 | 75-05-8 | 10 |  |
| 27 | 乙醛 | 75-07-0 | 5 |  |
| 28 | 乙硫醇 | 75-08-1 | 10 |  |
| 29 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 10 |  |
| 30 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 10 |  |
| 31 | 二甲基硫醚 | 75-18-3 | 10 |  |
| 32 | 环丙烷 | 75-19-4 | 5 |  |
| 33 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 7.5 | 重点环境管理危险化学品 |
| 34 | 异丁烷 | 75-28-5 | 5 |  |
| 35 | 异丙基氯 | 75-29-6 | 5 |  |
| 36 | 异丙胺 | 75-31-0 | 5 |  |
| 37 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 5 |  |
| 38 | 光气 | 75-44-5 | 0.25 |  |
| 39 | 三甲胺 | 75-50-3 | 2.5 |  |
| 40 | 丙烯亚胺 | 75-55-8 | 10 |  |
| 41 | 环氧丙烷 | 75-56-9 | 10 |  |
| 42 | 2-氨基异丁烷 | 75-64-9 | 5 |  |
| 43 | 三甲基氯硅烷 | 75-77-4 | 7.5 |  |
| 44 | 二甲基二氯硅烷 | 75-78-5 | 2.5 |  |
| 45 | 甲基三氯硅烷 | 75-79-6 | 2.5 |  |
| 46 | 丙酮氰醇 | 75-86-5 | 2.5 | 重点环境管理危险化学品 |
| 47 | 三氯硝基甲烷 | 76-06-2 | 0.25 |  |
| 48 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 0.25 |  |
| 49 | 四乙基铅 | 78-00-2 | 2.5 | 重点环境管理危险化学品 |
| 50 | 异丁腈 | 78-82-0 | 10 |  |
| 51 | 二氯丙烷 | 78-87-5 | 7.5 |  |
| 52 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 10 |  |
| 53 | 乙酸甲酯 | 79-20-9 | 5 |  |
| 54 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | 5 |  |
| 55 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | 2.5 |  |
| 56 | 三氟氯乙烯 | 79-38-9 | 5 |  |
| 57 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | 5 |  |
| 58 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | 10 |  |
| 59 | 甲苯-2,6-二异氰酸酯 | 91-08-7 | 5 |  |
| 60 | 萘 | 91-20-3 | 5 | 重点环境管理危险化学品 |
| 61 | 联苯胺 | 92-87-5 | 0.5 |  |
| 62 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 10 |  |
| 63 | 3，4-二氯甲苯 | 95-75-0 | 10 |  |
| 64 | 氯乙酸甲酯 | 96-34-4 | 7.5 |  |
| 65 | 硝基苯 | 98-95-3 | 10 |  |
| 66 | 2,6-二氯-4-硝基苯胺 | 99-30-9 | 5 |  |
| 67 | 4-硝基苯胺 | 100-01-6 | 5 |  |
| 68 | 乙苯 | 100-41-4 | 10 |  |
| 69 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 10 |  |
| 70 | N-甲基苯胺 | 100-61-8 | 5 |  |
| 71 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 10 |  |
| 72 | 对苯醌 | 106-51-4 | 1 |  |
| 73 | 环氧氯丙烷 | 106-89-8 | 10 |  |
| 74 | 丁烷 | 106-97-8 | 5 |  |
| 75 | 1-丁烯 | 106-98-9 | 5 |  |
| 76 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 5 |  |
| 77 | 2-丁烯 | 107-01-7 | 5 |  |
| 78 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 2.5 |  |
| 79 | 3-氯丙烯 | 107-05-1 | 5 |  |
| 80 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 7.5 |  |
| 81 | 2-氯乙醇 | 107-07-3 | 5 |  |
| 82 | 3-氨基丙烯（烯丙胺） | 107-11-9 | 5 |  |
| 83 | 丙腈 | 107-12-0 | 5 |  |
| 84 | 丙烯腈 | 107-13-1 | 10 |  |
| 85 | 乙二胺 | 107-15-3 | 10 |  |
| 86 | 2-丙烯-1-醇 | 107-18-6 | 7.5 |  |
| 87 | 乙烯基甲醚 | 107-25-5 | 5 |  |
| 88 | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 | 2.5 |  |
| 89 | 甲酸甲酯 | 107-31-3 | 5 |  |
| 90 | 醋酸乙烯 | 108-05-4 | 7.5 |  |
| 91 | 异丙基氯甲酸酯 | 108-23-6 | 7.5 |  |
| 92 | 三聚氯氰 | 108-77-0 | 10 |  |
| 93 | 甲苯 | 108-88-3 | 10 |  |
| 94 | 氯苯 | 108-90-7 | 5 |  |
| 95 | 环己胺 | 108-91-8 | 10 |  |
| 96 | 环己酮 | 108-94-1 | 5 |  |
| 97 | 苯酚 | 108-95-2 | 5 |  |
| 98 | 醋酸正丙酯 | 109-60-4 | 5 |  |
| 99 | 氯甲酸正丙酯 | 109-61-5 | 5 |  |
| 100 | 亚硝酸乙酯 | 109-95-5 | 5 |  |
| 101 | 呋喃 | 110-00-9 | 2.5 |  |
| 102 | 正己烷 | 110-54-3 | 500* |  |
| 103 | 环己烷 | 110-82-7 | 10 |  |
| 104 | 哌啶 | 110-89-4 | 7.5 |  |
| 105 | 己二腈 | 111-69-3 | 2.5 |  |
| 106 | 正辛醇 | 111-87-5 | 7.5 |  |
| 107 | 丙烯 | 115-07-1 | 5 |  |
| 108 | 二甲醚 | 115-10-6 | 5 |  |
| 109 | 异丁烯 | 115-11-7 | 5 |  |
| 110 | 四氟乙烯 | 116-14-3 | 5 |  |
| 111 | 六氯苯 | 118-74-1 | 1 |  |
| 112 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 118-96-7 | 5 |  |
| 113 | 2,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 5 |  |
| 114 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 5 |  |
| 115 | 反式-丁烯醛 | 123-73-9 | 10 |  |
| 116 | 二甲胺 | 124-40-3 | 5 |  |
| 117 | 甲基丙烯腈 | 126-98-7 | 2.5 |  |
| 118 | 2-氯-1,3-丁二烯 | 126-99-8 | 5 |  |
| 119 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 10 |  |
| 120 | 苯乙腈 | 140-29-4 | 1 |  |
| 121 | 丙烯酸丁酯 | 141-32-2 | 5 |  |
| 122 | 丁酰氯 | 141-75-3 | 5 |  |
| 123 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 500* |  |
| 124 | 2,4,6-三溴苯胺 | 147-82-0 | 5 |  |
| 125 | 乙撑亚胺 | 151-56-4 | 5 |  |
| 126 | 乙拌磷 | 298-04-4 | 0.5 |  |
| 127 | 肼 | 302-01-2 | 7.5 |  |
| 128 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | 0.25 |  |
| 129 | 丙二烯 | 463-49-0 | 5 |  |
| 130 | 乙烯酮 | 463-51-4 | 2 |  |
| 131 | 羰基硫 | 463-58-1 | 2.5 |  |
| 132 | 1,3-戊二烯 | 504-60-9 | 5 |  |
| 133 | 溴化氰 | 506-68-3 | 2.5 |  |
| 134 | 氯化氰 | 506-77-4 | 7.5 | 重点环境管理危险化学品 |
| 135 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | 5 |  |
| 136 | 硫氰酸甲酯 | 556-64-9 | 10 |  |
| 137 | 2-氯丙烯 | 557-98-2 | 5 |  |
| 138 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI） | 584-84-9 | 5 |  |
| 139 | 1-氯丙烯 | 590-21-6 | 5 |  |
| 140 | 氰酸钾 | 590-28-3 | 2.5 |  |
| 141 | 过氯甲基硫醇 | 594-42-3 | 5 |  |
| 142 | 三氟溴乙烯 | 598-73-2 | 5 |  |
| 143 | 反式-2-丁烯 | 624-64-6 | 5 |  |
| 144 | 异氰酸甲酯 | 624-83-9 | 5 |  |
| 145 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 7.5 |  |
| 146 | 乙烯基乙炔 | 689-97-4 | 5 |  |
| 147 | 丙烯酰氯 | 814-68-6 | 1 |  |
| 148 | 氧化镉 | 1306-19-0 | 0.25 |  |
| 149 | 五氧化二磷 | 1314-56-3 | 10 |  |
| 150 | 甲基萘 | 1321-94-4 | 5 |  |
| 151 | 三氧化二砷 | 1327-53-3 | 0.25 | 重点环境管理危险化学品 |
| 152 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 10 |  |
| 153 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 5 |  |
| 154 | 二氯异氰尿酸钠 | 2893-78-9 | 2.5 |  |
| 155 | 环氧溴丙烷 | 3132-64-7 | 2.5 |  |
| 156 | 碳酸镍 | 3333-67-3 | 0.25 |  |
| 157 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | 100* |  |
| 158 | 二氯硅烷 | 4109-96-0 | 5 |  |
| 159 | 丁烯醛 | 4170-30-3 | 10 |  |
| 160 | 硝酸铵 | 6484-52-2 | 50 |  |
| 161 | 汞 | 7439-97-6 | 0.5 | 重点环境管理危险化学品 |
| 162 | 砷 | 7440-38-2 | 0.25 | 重点环境管理危险化学品 |
| 163 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 2.5 |  |
| 164 | 三氧化硫 | 7446-11-9 | 2.5 |  |
| 165 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | 1 |  |
| 166 | 过氯酰氟 | 7616-94-6 | 2.5 |  |
| 167 | 三氟化硼 | 7637-7-2 | 2.5 |  |
| 168 | 氯化氢 | 7647-01-0 | 2.5 |  |
| 169 | 磷酸 | 7664-38-2 | 2.5 |  |
| 170 | 氟化氢 | 7664-39-3 | 5 |  |
| 171 | 氨 | 7664-41-7 | 7.5 |  |
| 172 | 硝酸 | 7697-37-2 | 7.5 |  |
| 173 | 氯化镍 | 7718-54-9 | 0.25 |  |
| 174 | 亚硫酰氯 | 7719-09-7 | 5 |  |
| 175 | 三氯化磷 | 7719-12-2 | 7.5 |  |
| 176 | 溴 | 7726-95-6 | 2.5 |  |
| 177 | 铬酸 | 7738-94-5 | 0.25 |  |
| 178 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 100* |  |
| 179 | 铬酸钠 | 7775-11-3 | 0.25 |  |
| 180 | 砷酸氢二钠 | 7778-43-0 | 0.25 |  |
| 181 | 氟 | 7782-41-4 | 0.5 |  |
| 182 | 氯 | 7782-50-5 | 1 |  |
| 183 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 2.5 |  |
| 184 | 硒化氢 | 7783-07-5 | 0.25 |  |
| 185 | 硫酸铵 | 7783-20-2 | 10 |  |
| 186 | 二氟化氧 | 7783-41-7 | 0.25 |  |
| 187 | 四氟化硫 | 7783-60-0 | 1 |  |
| 188 | 三氯化砷 | 7784-34-1 | 7.5 |  |
| 189 | 砷化氢 | 7784-42-1 | 0.5 | 重点环境管理危险化学品 |
| 190 | 硫酸镍 | 7786-81-4 | 0.25 |  |
| 191 | 铬酸钾 | 7789-00-6 | 0.25 |  |
| 192 | 氯磺酸 | 7790-94-5 | 0.5 |  |
| 193 | 高氯酸铵 | 7790-98-9 | 5 |  |
| 194 | 一氧化二氯 | 7791-21-1 | 5 |  |
| 195 | 磷化氢 | 7803-51-2 | 2.5 |  |
| 196 | 锑化氢 | 7803-52-3 | 2.5 |  |
| 197 | 硅烷 | 7803-62-5 | 2.5 |  |
| 198 | 发烟硫酸 | 8014-95-7 | 2.5 |  |
| 199 | 一氯化硫 | 10025-67-9 | 2.5 |  |
| 200 | 三氯硅烷 | 10025-78-2 | 5 |  |
| 201 | 氧氯化磷 | 10025-87-3 | 2.5 |  |
| 202 | 四氯化硅 | 10026-04-7 | 5 |  |
| 203 | 溴化氢 | 10035-10-6 | 2.5 |  |
| 204 | 七水合砷酸氢二钠 | 10048-95-0 | 0.22 |  |
| 205 | 二氧化氯 | 10049-04-4 | 0.5 |  |
| 206 | 一氧化氮 | 10102-43-9 | 0.5 |  |
| 207 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | 1 |  |
| 208 | 氯化镉 | 10108-64-2 | 0.25 |  |
| 209 | 硫酸镉 | 10124-36-4 | 0.25 |  |
| 210 | 三氯化硼 | 10294-34-5 | 2.5 |  |
| 211 | 白磷 | 12185-10-3 | 5 |  |
| 212 | 羰基镍 | 13463-39-3 | 0.5 |  |
| 213 | 五羰基铁 | 13463-40-6 | 1 |  |
| 214 | 硫酸镍铵 | 15699-18-0 | 0.25 |  |
| 215 | 硫氢化钠 | 16721-80-5 | 2.5 |  |
| 216 | 氟硅酸 | 16961-83-4 | 5 |  |
| 217 | 乙硼烷 | 19287-45-7 | 1 |  |
| 218 | 戊硼烷 | 19624-22-7 | 0.25 |  |
| 219 | 四氧化锇 | 20816-12-0 | 0.25 |  |
| 220 | 丁烯 | 25167-67-3 | 5 |  |
| 221 | 硝基氯苯 | 25167-93-5 | 5 |  |
| 222 | 二苯基亚甲基二异氰酸酯（MDI） | 26447-40-5 | 0.5 |  |
| 223 | 甲苯二异氰酸酯 | 26471-62-5 | 2.5 |  |
| 224 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 0.25 |  |
| 225 | 硫 | 63705-05-5 | 10 |  |
| 226 | 石油气 | 68476-85-7 | 5 |  |
| 227 | 煤气（CO，CO和H2，CH4的混合物等） | / | 7.5 |  |
| 228 | 铜及其化合物（以铜离子计） | / | 0.25 |  |
| 229 | 锑及其化合物（以锑计） | / | 0.25 |  |
| 230 | 铊及其化合物（以铊计） | / | 0.25 |  |
| 231 | 钼及其化合物（以钼计） | / | 0.25 |  |
| 232 | 钒及其化合物（以钒计） | / | 0.25 |  |
| 233 | 锰及其化合物（以锰计） | / | 0.25 |  |
| 234 | 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等） | / | 2500** |  |
| 235 | 剧毒化学物质 | / | 5 |  |
| 236 | 有毒化学物质 | / | 50 |  |
| 237 | CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液 | / | 10 |  |
| 238 | NH3-N浓度≥2000mg/L的废液 | / | 1 |  |
| 第二部分 |  |  |  |  |
| 239 | 1,2,3-三氯代苯 | 87-61-6 | 5 |  |
| 240 | 1,2,4-三氯代苯 | 120-82-1 | 2.5 |  |
| 241 | 1,2,4,5-四氯代苯 | 95-94-3 | 5 |  |
| 242 | 1,2-二硝基苯 | 528-29-0 | 0.5 |  |
| 243 | 1,3-二硝基苯 | 99-65-0 | 0.5 |  |
| 244 | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 97-00-7 | 5 |  |
| 245 | 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯 | 81-15-2 | 5 |  |
| 246 | 五氯硝基苯 | 82-68-8 | 0.5 |  |
| 247 | 2-甲基苯胺 | 95-53-4 | 7.5 |  |
| 248 | 2-氯苯胺 | 95-51-2 | 5 |  |
| 249 | 壬基酚 | 25154-52-3 | 1 |  |
| 250 | 支链-4-壬基酚 | 84852-15-3 | 1 |  |
| 251 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 | 2.5 |  |
| 252 | 萤蒽 | 206-44-0 | 0.5 |  |
| 253 | 精蒽 | 120-12-7 | 5 |  |
| 254 | 粗蒽 | 120-12-7 | 5 |  |
| 255 | 一氯丙酮 | 78-95-5 | 2.5 |  |
| 256 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | 5 |  |
| 257 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | 5 |  |
| 258 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | 5 |  |
| 259 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | 5 |  |
| 260 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | 5 |  |
| 261 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | 5 |  |
| 262 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | 5 |  |
| 263 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | 5 |  |
| 264 | 六溴环十二烷(HBCDD) | 25637-99-4; 3194-55-6(134237-50-6;134237-51-7;134237-52-8) | 5 |  |
| 265 | 氰化钾 | 151-50-8 | 0.25 |  |
| 266 | 氰化钠 | 143-33-9 | 0.25 |  |
| 267 | 氰化镍钾 | 14220-17-8 | 0.25 |  |
| 268 | 氰化银钾 | 506-61-6 | 0.25 |  |
| 269 | 氰化亚铜 | 544-92-3 | 0.25 |  |
| 270 | 砷酸 | 7778-39-4 | 0.25 |  |
| 271 | 五氧化二砷 | 1303-28-2 | 0.25 |  |
| 272 | 亚砷酸钠 | 7784-46-5 | 0.25 |  |
| 273 | 硝酸钴 | 10141-05-6 | 0.25 |  |
| 274 | 硝酸镍 | 13138-45-9; 14216-75-2 | 0.25 |  |
| 275 | 氯化汞 | 7487-94-7 | 0.25 |  |
| 276 | 氯化铵汞 | 10124-48-8 | 0.25 |  |
| 277 | 硝酸汞 | 10045-94-0 | 0.25 |  |
| 278 | 乙酸汞 | 1600-27-7 | 0.25 |  |
| 279 | 氧化汞 | 21908-53-2 | 0.25 |  |
| 280 | 溴化亚汞 | 10031-18-2 | 0.25 |  |
| 281 | 乙酸苯汞 | 62-38-4 | 0.25 |  |
| 282 | 硝酸苯汞 | 55-68-5 | 0.25 |  |
| 283 | 重铬酸铵 | 7789-9-5 | 0.25 |  |
| 284 | 重铬酸钾 | 7778-50-9 | 0.25 |  |
| 285 | 重铬酸钠 | 10588-01-9 | 0.25 |  |
| 286 | 三氧化铬[无水] | 1333-82-0 | 0.25 |  |
| 287 | 四甲基铅 | 75-74-1 | 2.5 |  |
| 288 | 乙酸铅 | 301-04-2 | 0.25 |  |
| 289 | 硅酸铅 | 10099-76-0; 11120-22-2 | 0.25 |  |
| 290 | 氟化铅 | 7783-46-2 | 0.25 |  |
| 291 | 四氧化三铅 | 1314-41-6 | 0.25 |  |
| 292 | 一氧化铅 | 1317-36-8 | 0.25 |  |
| 293 | 硫酸铅[含游离酸＞3%] | 7446-14-2 | 0.25 |  |
| 294 | 硝酸铅 | 10099-74-8 | 0.25 |  |
| 295 | 二丁基二(十二酸)锡 | 77-58-7 | 0.5 |  |
| 296 | 二丁基氧化锡 | 818-08-6 | 0.25 |  |
| 297 | 二氧化硒 | 7446-8-4 | 0.25 |  |
| 298 | 硒化镉 | 1306-24-7 | 0.25 |  |
| 299 | 硒化铅 | 12069-00-0 | 0.25 |  |
| 300 | 氟硼酸镉 | 14486-19-2 | 0.25 |  |
| 301 | 碲化镉 | 1306-25-8 | 0.25 |  |
| 302 | 1,1'-二甲基-4,4-联吡啶阳离子及其混合物 | 4685-14-7 | 1 |  |
| 303 | O-O-二甲基-S-[1,2-双(乙氧基甲酰)乙基]二硫代磷酸酯 | 121-75-5 | 10 |  |
| 304 | 双(N,N-二甲基甲硫酰)二硫化物 | 137-26-8 | 0.25 |  |
| 305 | 双(二甲基二硫代氨基甲酸)锌 | 137-30-4 | 0.25 |  |
| 306 | N-(2,6-二乙基苯基)-N-甲氧基甲基-氯乙酰胺 | 15972-60-8 | 5 |  |
| 307 | N-(2-乙基-6-甲基苯基)-N-乙氧基甲基-氯乙酰胺 | 34256-82-1 | 5 |  |
| 308 | (1,4,5,6,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基)亚硫酸酯 | 115-29-7 | 0.25 |  |
| 309 | (RS)-α-氰基-3-苯氧基苄基(SR)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯 | 52315-07-8 | 5 |  |
| 310 | 三苯基氢氧化锡 | 76-87-9 | 0.25 |  |

说明：

本表共规定了310种（类）化学物质及其临界量，说明如下：

1、关于分类

第一部分共238种（其中有12种属重点环境管理危险化学品，见备注栏），以物质的化学文摘号（CAS）由小到大排序。序号235和236分别是剧毒化学物质和有毒化学物质，剧毒化学物质是根据《化学品毒性鉴定技术规范》附录1-C“急性毒性分级标准”鉴定为剧毒的物质，有毒化学物质是根据“急性毒性分级标准”鉴定为高毒、中等毒或低毒的化学物质。

第二部分全部为重点环境管理危险化学品，共72种。

2、关于临界量

*代表该种物质临界量确定参考了GB18218-2009。**代表该种物质临界量确定参考了欧盟《塞维索指令》。

3、本清单中的化学物质将根据需要适时调整。